深圳清华大学研究集群服务器采购竞价邀请公告

日    期：二〇一七年八月

招标编号：RITS2017080B

1、深圳清华大学研究院，邀请国内合格投标人就深圳清华大学研究院邮件系统更换采购项目提交竞价密封投标：

2．有意向的投标人可从2017年8月10日起至2017年8月23日，到深圳清华大学研究院网站（www.tsinghua-sz.org）“通知公告栏”得到进一步的信息和链接下载招标文件。

3．所有竞价投标书应于2017年8月24日12时 (北京时间)之前通过邮寄或专人递交到深圳清华大学研究院A410。

4. 定于2017年8月24日14时(北京时间)，在深圳清华大学研究院会议室公开开标（投标方无需参加）。届时将以竞价采购合理最低价成交方式确定成交供应商，发布竞价成交公告。

招标机构地址：深圳市南山区科技园高新南七道西19号深圳清华大学研究院A410

邮    编：518057

联 系 人：刘老师/赖老师

电    话：0755-26551400 26558738

传    真：0755-26551038

网    址：www.tsinghua-sz.org

采购人需求：

服务器需求列表如下：

| 序号 | 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造商 | 国际知名品牌 |
| 2 | 服务器外型 | 机架式〉=4U |
| 3 | *CPU类型 | Intel Xeon E7-4800v4 系列处理器或以上 |
| 4 | *CPU实配规格 | 4个Intel Xeon E7-4830v4(2.0GHz,14-core,35MB 缓存, 115W)系列处理器或以上 |
| 5 | *CPU可扩展数量 | ≥4颗 |
| 6 | *智能技术 | 要求支持智能处理器导槽安装技术,避免人为安装故障 |
| 7 | 主板芯片组 | Intel C602J 系列 |
| 8 | *内存类型 | DDR4 2400或以上 |
| 9 | 内存实配规格 | ≥256G |
| 10 | 内存可扩展数量 | ≥6TB，≥96个内存插槽 |
| 11 | 内存保护技术 | Double Data Device Correction (DDDC)，Single Data Device Correction (SDDC) |
| 12 | 内存验证技术 | 要求支持内存智能验证技术,能够智能验证内存及支持原厂内存增强功能 |
| 13 | 内置硬盘类型 | 2.5寸热插拔 SAS硬盘 |
| 14 | 内置硬盘实配规格 | 2个960G 2.5”SSD 固态硬盘，8个2TB 7.2KR SAS 2.5” 热插拔硬盘 |
| 15 | *内置硬盘可扩展数量 | ≥10个SFF硬盘 |
| 16 | 阵列控制器 | 12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB缓存,支持RAID 0/1/5;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制；支持RAID 6及RAID ADM高级镜像 |
| 17 | PCI I/O插槽可支持数量 | ≥9个全高全长PCI-E 3.0插槽，4个PCI-E 3.0 x8及5个PCI-E 3.0 x16 |
| 18 | *网卡 | 四端口Flex-LOM 模块化1000M以太网卡， 双口10GB 万兆网卡（带SFP模块及光纤线） |
| 19 | 外部接口 | 8个USB口（后面4个，前面2个，内部2个），1个SD插槽 |
| 20 | *冗余电源 | 4个1200W热插拔电源,支持冗余 |
| 21 | 冗余风扇 | 4个(3+1)热插拔冗余风扇 |
| 22 | *智能安装引导 | 服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持 |
| 23 | *远程管理卡 | 独立的远程管理控制端口，带高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗. |
| 24 | *管理软件 | 自我品牌管理软件，可实现图形化界面管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器等设备；可提供监控数据中心每台设备的面板，提供可视化的映射图，支持设备的智能搜索，支持模板化的即时配置和部署，支持HTML5-REST API,可在虚拟机种部署。 |
| 25 | 系统监控系统 | 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 |
| 26 | 操作系统支持 | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware Citrix XenServer |
| 27 | *售后服务 | 三年7*24*4服务 |
| 28 | *故障前预报警服务 | 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 |

说明：1、星号为重点需求项；

2、所有硬件设备均要求质保原装（质保期不得少于三年）。

3、原厂项目授权书 、原厂服务承诺函和原厂供货证明

4、商务要求

4.1 交货地点：用户指定地点。

4.2 付款方法和条件：货到安装调试验收合格后付合同款项的95%，一年质保期满后付清剩余5%款项。

4.3 报价方式：人民币全款报价。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4.4交货期：合同签订后10个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付，所有设备的安装、调试、培训及验收合格正式使用。

4.5保修期及售后服务要求：

4.5.1 现场培训至买方人员掌握操作要领及日常维护为止；

4.5.2 具有完善的售后服务计划，包括经常性的维护及及时的维修，在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

4.5.3质量保证期: 自合格验收签字之日起，提供免费三年保修，终生维修；在质量保证期内，仪器出现故障，由卖方免费提供维修和损坏零配件的更换；免费保修期满后的维修，仅收取最优惠价的配件成本费，不收取差旅费、人工费等其他费用。

4.5.4 质保期满后，乙方每年免费为甲方上门对仪器检查和维护一次，至少两年。

4.6安装、调试、验收及相关技术文件、资料

货物运抵交货地点后，买卖双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成拖延，买方有权按延期交货索赔。

卖方将产品运输并卸至买方指定地点，买方将会同卖方、及相关单位共同进行开箱检验。如属进口产品，还将邀请国家商检部门进行商检，商检、检疫费用由卖方承担。

仪器到达买方所在地后，在接到买方通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在5个工作日内完成。

卖方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由买、卖双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，卖方应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

卖方应向买方提供但不限于如下技术文件和资料：A．产品安装、操作和维修保养手册；B．产品使用说明书；C．产品出厂检验合格证；D．产品到货清单；E．产品保修证明；

4.7 运输及包装方式的要求

卖方负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。包装方式按照原厂出厂原标准，卖方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

4.8 质量及知识产权要求

卖方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。

竞价文件格式

一、竞价文件密封封面格式：

深圳清华大学研究院邮件系统更换采购竞价文件

项目名称编号：_____________________________

投标人（盖章）：___________________________

法定代表人或授权委托人签字：__________________

投标日期：____________年_____月______日

（2017年8月24日14时前不得开启）

二、竞价内容文件

- 1．投标人基本情况

公司名称：                                电话号码：

地    址：                                传    真：

注册资金：                                经济性质：

公司开户银行名称及账号：

公司简介

（自行描述）

公司财务情况：(以年度审计财务报表为准)

| 年份 | 年营业总额 | 总利润 |
| --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |

- 2.投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外厂商出具的代理资格证：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

| 公司Logo |  | 公司公章样本 |
| --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 3.法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：        年龄：       职务：

系                                   的法定代表人。

特此证明！

投标人（盖章）：

日         期：       年     月     日

- 4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的           （姓名）为我公司签署                        设备投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                                   设备投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：              性别：             年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：            年     月     日

- 5. 投标人营业执照副本复印件（加盖公章）；

6.投标人报价文件

- 6.1报价一览表

致：深圳清华大学研究院：深圳清华大学研究院邮件系统更换（招标编号：RITS2017080A）项目投标报价如下：

| 项目名称 | 采购数量 | 交货期 | 报价总金额（人民币）大小写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集群服务器 | 1套 | 10 个日历天内 |  |  |

注：

1、本项目品牌、型号只报主要设备，其它详见项目详细报价清单。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少天内完成合同规定的全部安装项目及全部设备的交付和安装调试；

3、投标单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

4、此表应经法定代表人或授权代表人签名，并盖上公章；

5、投标金额大小写不一致的以大写为准。

投标人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）签名：

日   期：

- 6.2项目详细报价清单

投标单位：             招标编号：               报价单位：人民币

| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 制造商 产地 | 技术参数 | 单价 | 金额 |
| 金额合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.3货物说明一览表

投标单位：                                 招标编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.4设备零配件清单

| 设备名称 | 规格 | 配置 | 数量 | 单价 | 生厂厂商／产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.5偏离表

投标人名称                                     招标编号

技术偏离表：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件条款 | 投标文件响应 | 必须注明偏离（包括正、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

商务偏离表：

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 必须注明偏离（包括正、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （一）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件的技术部份和商务部分与招标文件条款有偏差（甚至是细微偏差），都需在本表中列出（必须注明“正、负偏离或无偏离”）。

2、如果投标文件的技术部份和商务部分与招标文件条款没有任何偏差或优于招标文件条款，也必须在本表中列出（必须注明“正、负偏离或无偏离”）。

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

- 6.6免费保修期后售后服务报价清单

投标单位：                                   价格单位：元

| 编号 | 售后服务项目 | 说明 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

备注：此表可延长

投标人（公章）：

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

6.7原厂项目授权书 、原厂服务承诺函和原厂供货证明：